汽车侧滑检测操作规程

- 被检车辆轮胎气压应符合规定。

- 被检车辆的轴重不得超过试验台允许负荷值。

- 轮胎应干燥、无油污、泥土、石子等杂物。

- 检查锁紧机构是否打开。

- 当三工位显示屏显示“侧滑检测，慢速直行”，被检车辆以3-5KM/h的速度驶过试验台，车轮尽可能与试验台保持垂直。

- 通过试验台时，不得转动方向盘和使用制动器。

- 试验台不使用时，一定要锁止滑动板。

- 侧滑台上不要停放车辆和杂物。