汽车速度表检验台操作规程

- 一工位显示屏显示“请进线检测”，车辆沿引车线慢速驶上速度试验台，将驱动轮停在两测试滚筒中间，尽可能使车轴与滚筒保持平行。

- 车辆停到位后，显示屏显示“OK，到位”,举升器下降。

- 将三角挡块抵住汽车非驱动车轮。

- 显示屏显示“开车加速”，引车员将车速平稳地加至40km/h，按下申报按钮。

- 显示屏显示“停车”，引车员松开油门踏板。

- 举升器升起后，显示屏显示“前进”，引车员方可使车辆驶离车速表试验台。

注意事项：

1.速度表检验台使用前应清除车速台、盖板及滚筒上的油、水、泥沙等杂物。

2.检查滚筒是否运转自如、举升机构工作是否正常。

3接通电器仪表电源，预热10分钟以上。

4被检汽车轮胎上的油、水、泥、砂和胎面花纹槽内的小石子应清除干净，轮胎气压要符合规定。

5被检汽车的轴荷不应超过检验台的允许载荷。

- 汽车在车速台上检测时，绝对禁止举升板升起。

- 当被检车辆为前轮驱动时，引车员一定要在低速情况下操纵方向盘准确地保持汽车处于直驶状态，然后再加速到检测车速。切忌汽车一上试验台就迅速加速。

- 进行连续、高速检验时，应保证轮胎气压在标准范围内。

- 测试时不要长时间高速进行检测，以延长车速台使用寿命。

- 被检汽车的前方严禁站人或通行。

- 测试中，绝对不能将举升器升起，避免汽车从车速台上冲出，造成重大事故。

- 测试结束后，应切断总电源和气路。按正确的关机顺序关闭计算机。

15.定期对设备进行润滑、保养。